中断特性及8259应用编程实验

实验目的：采用TDN86/51或TDN86/88教学实验系统，认识TDN86/51系统的中断特性；掌握8259A中断控制器的工作原理；掌握8259A可编程中断控制器的应用编程；学习掌握8259A级连方式的使用方法；学习在接口实验单元上构造连接实验电路的方法。

实验原理

系统中的8259A芯片工作于单片方式，但可由用户扩展接成级连方式。其电路如图1所示。图中的圈点表示此为排针引出脚。（注：以下线路图中的圈点均为排针形式引出脚）。

图1系统中的8259A芯片

系统启动时，8259A被初始化，其初始化是通过系统中的初始化程序设置初始化命令字ICW来实现的。系统初始化时，规定IRQ0和IRQ4中断源分别提供给实时时钟和PC微机联机的串口通讯，用户可以使用其余的中断源。在进入监控后，只有IRQ4中断源处于开启状态，其他中断源都被屏蔽了。中断矢量地址与中断号之间的关系如表1所示。

表1中断矢量地址与中断号之间的关系表

| 中断序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能调用 | 08H | 09H | 0AH | 0BH | 0CH | 0DH | OEH | 0FH |
| 矢量地址 | 20H ～ 23H | 24H ～ 27H | 28H ～ 2BH | 2CH ～ 2FH | 30H ～ 33H | 34H ～ 37H | 38H ～ 3BH | 3CH ～ 3FH |
| 说明 | 实时钟 | 键盘 | 可用 | 可用 | 串行口 | 可用 | 可用 | 可用 |

实验内容及步骤

- 实验内容

按图2所示实验线路接线并编写程序，使每次响应外部中断IRQ7时,显示字符“7”,中断十次后,程序退出。

图3 8259A应用实验线路图

2）程序框图

开始

中断服务程序

在计算机上显示7字

显示次数计数器CX减1

关中断

中断返回

8259初始化

设置IRQ7的中断向量并置入中断向量表

允许IRQ7中断

设置中断次数CX

CX=0?

开中断

等待中断

N

Y

关闭IRQ7中断

暂停

图4 8259A应用实验程序框图

3）实验步骤

- 按图3连接实验线路.

- 输入程序并检查无误,经汇编、连接后装入系统。

- 用G=0000：2000回车运行程序。

- 重复按KK2微动开关，显示屏上应用“7”来响应，直到按10次后，系统处于停机状态，用CTRL+C返回监控。

8253定时/计数器应用实验

实验目的：采用TDN86/51或TDN86/88教学实验系统，熟悉8253在系统中的典型接法，掌握8253的工作方式及应用编程。

实验原理

系统中装有8253芯片,其线路如图1所示.

图1.系统中的8253线路

系统中8253的0#通道输出线于8259A的IRQ0中断请求线,作为实时钟中断信号。1#通道入口接1.8432MHZ的信号源,输出接8251的收发时钟端，供串行通讯使用，这里的1#计数器仅当作一个分频器使用。2#通道以排针形式引出，开放给用户使用。

表1  8253端口地址如表

| 信 号 线 | 寄 存 器 | 编 址 |
| --- | --- | --- |
| IOY2 | 0#计数器 | 40H |
|  | 1#计数器 | 41H |
|  | 2#计数器 | 42H |
|  | 控制寄存器 | 43H |

实验内容及步骤

- 实验内容

设定8253的2#通道工作方式为方式0,用于事件计数,当计数值为5时,发出中断请求信号,显示“M”.其实验线路如图2所示。

图2 8253定时器/计数器实验线路

2）程序框图

开始

初始化

设置IRQ7的中断向量并置入中断向量表

允许IRQ7中断

设置8253为

计数器工作方式

设置计数常数

等待中断

计数=0 ?

开中断

Y

N

中断服务程序

计数到

显示M字

关中断

中断返回

图3 8253定时器/计数器实验程序框图

3）实验步骤

(1) 按图2接线。

(2) 输入程序并检查无误,经汇编、连接后装入系统。

(3) 运行程序,并按动KK1键,观察是否每按6次,屏幕上显示一个“M”字符。